УТВЕРЖДАЮ:										               Главный  инженер

ПАО «НЕФАЗ»

__________ Р.Н. Мустафин

«____»____________2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по демонтажу воздуховодов, шинопроводов и

трубопроводов противопожарного водоснабжения,  цеха №26/9, корпуса ПВАиЦ

№_____________от_________________

Заказчик: ПАО «НЕФАЗ»

Местонахождение Заказчика: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,ул.Янаульская, 3.

- Общие требования

  - Требования к месту выполнения работ:

Недействующие трубопроводы противопожарного водоснабжения, воздуховоды приточно-вытяжной системы вентиляции, шинопроводы корпуса ПВАиЦ.                    Место нахождения: смотреть дефектные ведомости.

  - Требования к срокам выполнения работ:

    - Начало выполнения работ –  с начала заключения договора

    - Окончание выполнения работ –  60 календарных дней.

  - Требования к условиям расчетов:

    - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ или акта сдачи-приемки работ и предоставления иных документов, подтверждающих факт оказания услуги.

  - Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам:

1.4.1 Правил по охране труда при производстве работ на высоте Приказ №782н от 16 ноября 2020г.

      - Правил пожарной безопасности.

      - Другой нормативно-технической документации, действующей на период производства работ и в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.

  - Требования к организации работ (демонтаж и др.):

1.5.1 До начала работ Исполнитель должен предоставить и согласовать проект производства работ (ППР) с Заказчиком.

1.5.2 	При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации (действующие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, технологические процессы, нормы, правила, инструкции).

1.5.3 	После демонтажа трубопроводов, воздуховодов и шинопроводов  Исполнитель по согласованию Заказчика в назначенный день должен сдать демонтированные металлоконструкции по весу в пункт приема металлолома на территории ПАО «НЕФАЗ».

1.5.4 По окончании работ Исполнитель должен предоставить акты на выполненные работы.

1.5.5 Режим работы персонала исполнителя круглосуточный по согласованию с     Заказчиком, включая выходные и праздничные дни.

    - После заключения договора для выполнения работ Исполнитель в срок не менее чем за 3 дня должен представить списки персонала, которые будут задействованы при проведении работ.

    - В списках должно быть указано: ФИО работников, должность, совмещаемые обязанности, сведения о выполнении специальных работ.

    - Квалификация обслуживающего персонала – не ниже представляемого средним техническим образованием. К демонтажу трубопроводов, проведению газоопасных и пожароопасных работ и испытаний могут быть допущены лица не моложе 18 лет, имеющие медицинское разрешение по состоянию на этот вид деятельности, прошедшие необходимую специальную техническую подготовку и имеющие документ, удостоверяющий право проведения соответствующих работ.

Вместе с ТКП Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие квалификацию персонала:

- аттестация в области промышленной безопасности – А1 Общие требования промышленной безопасности;

- аттестация в области промышленной безопасности – Б1.11 «Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ».

- удостоверение по электробезопасности не ниже III группы;

- удостоверение о допуске к работам на высоте, в случае выполнения работ с АГП- удостоверение «рабочий люльки».

-  удостоверение по охране труда;

- свидетельство/ удостоверение о повышении квалификации по программам переподготовки в области пожарной безопасности;

- проверка знаний по безопасным методам выполнения газоопасных работ.

  - Требования охраны труда при проведении работ:

1.6.1  Ответственность за соблюдение необходимых мер противопожарной, промышленной безопасности, мер по охране труда и технике безопасности на территории Заказчика несет Исполнитель.

1.6.1 При выполнении работ на территории ПАО «НЕФАЗ» Исполнитель должен     соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НЕФАЗ» и требования НТД, указанной в п.1.4.

1.6.4 Исполнитель несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками подрядной организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

  - Иные требования:

1.7.1 С технико-коммерческим предложением предоставляется локально-сметный расчет, составленный в ФЕР Республики Башкортостан с применением индекса перевода в текущие цены или калькуляцию стоимости выполнения работ.

- Требования к выполнению работ:

1. Д.в 20-04-14/344

2. Д.в. 20-04-14/346

3. Д.в. 20-04-14/347

4. Д.в. 20-04-14/544

5. Д.в. 20-04-14/345

6. Д.в. 20-04-14/375

  - Перечень выполняемых работ и необходимых материалов

Дефектная ведомость № _20-04-14/_344_

на демонтаж воздуховодов вытяжных систем вентиляций (линии 1Н-263, 1Н-264, 1Н-265).

Объект: ряд Е-Ж/7-24, в корпусе ПВАиЦ

Статья затрат: текущий ремонт.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От вытяжных систем: |  |  |
|  | Ось Е/7 |  |  |
| 1. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø630мм | п.м./кг | 7/78,9 |
|  | Ось Е/8 |  |  |
| 2. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø630мм | п.м./кг | 7/78,9 |
|  | Ось Ж/9 |  |  |
| 3. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø200мм | п.м./кг | 4/14,3 |
|  | О сь Е/9 |  |  |
| 4. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø200мм | п.м./кг | 5/17,19 |
|  | О Ось Е /12 |  |  |
| 5. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø800мм | п.м./кг | 4/57,3 |
|  | Ось Ж /12 |  |  |
| 6. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø800мм | п.м./кг | 4/57,3 |
|  | Ось Ж/13 |  |  |
| 7. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø200мм | п.м./кг | 5/17,19 |
|  | Ось Е/13 |  |  |
| 8. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø800мм | п.м./кг | 4/57,3 |
|  | Ось Е/14 |  |  |
| 9. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø800мм | п.м./кг | 4/57,3 |
|  | Ось Е/15 |  |  |
| 10. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø800мм | п.м./кг | 5/71,63 |
|  | Ось Ж/15 |  |  |
| 11. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø200мм | п.м./кг | 8/28,7 |
|  | Ось Е/16 |  |  |
| 12. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø200мм | п.м./кг | 4,5/16,12 |
|  | Ось Е/17 |  |  |
|  | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø800мм | п.м./кг | 4/57,3 |
|  | Ось Е/17 |  |  |
| 13. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø800мм | п.м./кг | 4/57,3 |
|  | Ось Е/18 |  |  |
| 14. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø800мм | п.м./кг | 4,5/64,5 |
|  | Ось Е/19 |  |  |
| 15. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø800мм | п.м./кг | 4/57,3 |
|  | Ось Ж/18 |  |  |
| 16. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø800мм | п.м./кг | 4/57,3 |
|  | Ось Ж/19 |  |  |
| 17. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø800мм | п.м./кг | 4/57,3 |
|  | Ось Ж/20 |  |  |
| 18. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø800мм | п.м./кг | 3/43,0 |
|  | Ось Ж/21 |  |  |
| 19. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø800мм | п.м./кг | 4,5/64,5 |
|  | Ось Ж/22 |  |  |
| 20. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø800мм | п.м./кг | 4/57,3 |
|  | Ось Ж/23 |  |  |
| 21. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø200мм | п.м./кг | 3/10,74 |
|  | Ось Ж/25 |  |  |
| 22. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø200мм | п.м./кг | 3,5/12,5 |
|  | Ось Ось Е 1/25 |  |  |
| 23. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø630мм | п.м./кг | 4/45,1 |
|  | Ось Ось Ж/23 |  |  |
| 24. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø800мм | п.м./кг | 4/57,3 |
|  | Ось Ось Ж/24 |  |  |
| 25. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø800мм | п.м./кг | 4/57,3 |
|  | Ось Ось Ж/25 |  |  |
| 26. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø800мм | п.м./кг | 4/57,3 |
|  | Итого: | кг | 1193,01 |

Для выполнения работ необходимо:

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полотно для сабельной пилы | шт. | 30 |
| 2. | Круг отрезной 180х2,5мм | шт. | 30 |
| 3. | Пропан-бутан | кг. | 2 |
| 4 | Кислород | м3 | 8 |

Дефектная ведомость № _20-04-14/_346_

на демонтаж воздуховодов приточной вентиляции (линии 1Н-263, 1Н-264, 1Н-265).

Объект: ряд Е-Ж/7-24, в корпусе ПВАиЦ

Статья затрат: текущий ремонт.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | П73 (ось Е2/6-Е2/21) |  |  |
| 1. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,9мм 2400х1200мм | п.м./кг | 73/3821,1 |
|  | П47 (ось Е1/9-Е1/11) |  |  |
| 2. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,9мм 2400х1200мм | п.м./кг | 12/628,13 |
|  | П38 (ось Е3/17-Е3/19) |  |  |
| 3. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø900мм | п.м./кг | 18/257,9 |
|  | П39 (ось Е3/17-Е3/19) |  |  |
| 4. | Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщиной 0,8мм Ø630мм | п.м./кг | 6/67,7 |
|  | Итого: | кг | 4774,83 |

| п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полотно для сабельной пилы | шт. | 30 |
| 2. | Круг отрезной 180х2,5мм | шт. | 30 |
| 3. | Пропан-бутан | кг. | 2 |
| 4 | Кислород | м3 | 8 |

Дефектная ведомость № _20-04-14/__347___

на демонтаж воздуховодов приточных систем вентиляций.

Объект: ось Е-Н/1-41, корпус ПВАиЦ.

Статья затрат: текущий ремонт.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В-Г/И-К/6-17 (от П-52) |  |  |
|  | Демонтаж воздуховода Ø1000мм из ст. оцинк. δ=0,8мм | п.м./м2/кг | 270/848,2/1208,7 |
| 2 | Е-И/К/9-11 (от П-47)_ |  |  |
|  | Демонтаж воздуховода Ø1000мм из ст. оцинк. δ=0,8мм | п.м./м2/кг | 126/395,8/564,1 |
| 3. | Д-И/К/11-13 (от П-45) |  |  |
|  | Демонтаж воздуховода Ø1000мм из ст. оцинк. δ=0,8мм | п.м./м2/кг | 162/508,9/725,2 |
| 4. | Е-И/К/13-15 (от П-43) |  |  |
|  | Демонтаж воздуховода Ø1000мм из ст. оцинк. δ=0,8мм | п.м./м2/кг | 144/452,4/644,6 |
| 5. | Е-И/К/13-15 (от П-41) |  |  |
|  | Демонтаж воздуховода Ø1000мм из ст. оцинк. δ=0,8мм | п.м./м2/кг | 180/565,5/805,8 |
| 6. | Л-Н/19-21 (от П-36) |  |  |
|  | Демонтаж воздуховода Ø1000мм из ст. оцинк. δ=0,8мм | п.м./м2/кг | 114/358,1/510,3 |
| 7. | Л-М/22-25 (от П-34) |  |  |
|  | Демонтаж воздуховода Ø1000мм из ст. оцинк. δ=0,8мм | п.м./м2/кг | 48/150,8/214,9 |
| 8. | Ж-И/К/20-32 (от П-27) |  |  |
|  | Демонтаж воздуховода 1000х400мм из ст. оцинк. δ=0,8мм | п.м./м2/кг | 174/487,2/2012,1 |
| 9. | В/Г-И/К/31-33 (от П-22) |  |  |
|  | Демонтаж воздуховода Ø1120мм из ст. оцинк. δ=0,8мм | п.м./м2/кг | 162/508,9/725,2 |
| 10. | Е-И/К/37-39 (от П-20) |  |  |
|  | Демонтаж воздуховода 1000х500мм из ст. оцинк. δ=0,8мм | п.м./м2/кг | 84/252,1/1040,8 |
|  | Итого: | кг | 8451,7 |

Для выполнения работ необходимо:

| № п/п | Наименование материала с учетом отходов | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полотно для сабельной пилы | шт. | 300 |
| 2. | Отрезной круг 41Ø125х125х1,2х22,2мм | шт. | 200 |
| 3. | Пропан-бутан | кг. | 7 |
| 4. | Кислород | м3 | 53 |

Дефектная ведомость №  20-04-14/__544____

на демонтаж недействующих трубопроводов ППА, ряд М, М-Н , оси 17-32

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ряд М, оси 17-25 на территории склада |  |  |
| 1 | Демонтаж стального трубопровода Ø 219 отм. 6.000 | п.м./кг | 48/767,03 |
| 2 | Демонтаж стального трубопровода Ø 219 отм.6.000 | п.м./кг | 48/767,03 |
| 3 | Демонтаж стального трубопровода Ø 108 отм. 6.000 | п.м./кг | 48/372,96 |
| 4 | Демонтаж стального трубопровода Ø 89 отм. 4,500 | п.м/кг | 48/305,28 |
| 5 | Демонтаж стального трубопровода Ø 108 отм. 4,500 | п.м/кг. | 48/372,96 |
| 6 | Демонтаж стального трубопровода Ø 108 отм. 4,500 | п.м/кг | 48/372,96 |
|  | Ряд М, оси 25-32, |  |  |
| 1 | Демонтаж стального трубопровода Ø 219 отм. 6.000 | п.м/кг | 42/671,15 |
| 2 | Демонтаж стального трубопровода Ø 219 отм. 6.000 | п.м/кг | 42/671,15 |
| 3 | Демонтаж стального трубопровода Ø 108 отм. 6.000 | п.м./кг | 42/326,96 |
|  | Ряд М-Н-П, ось 32+3 |  |  |
| 1 | Демонтаж стального трубопровода Ø 219 отм. 10.800 | п.м./кг | 52/830,95 |
| 2 | Демонтаж стального трубопровода Ø 159 отм. 10.800 | п.м/кг | 52/600 |
| 3 | Демонтаж стального трубопровода Ø 108 отм. 10.800 | п.м/кг. | 52/404 |

Всего                                                                                                  кг	6462

| № п/п | Перечень материалов | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропан-бутан | кг | 6,47 |
| 2 | Кислород | м3 | 34,54 |

Дефектная ведомость №  20-04-14/__345___

На демонтаж трубопроводов секций  ППА №40-52 окрасочных линий 1Н263, 1Н 264, 1Н265 цеха №26 (9) ПВАиЦ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопровода 57х2,5 на отм.11.100 м с резкой на части на металлолом по 2 м. | п.м/кг | 1226,5/4047,45 |
| 2 | Демонтаж трубопровода 76х2,8 на отм.11.100 м с резкой на части на металлолом по 2 м. | п.м/кг | 316/1595,8 |
| 3 | Демонтаж трубопровода 89х2,8 на отм.11.100 м с резкой на части на металлолом по 2 м. | п.м./кг | 88/523,6 |
| 4 | Демонтаж трубопровода 108х2,8 на отм.11.100 м с резкой на части на металлолом по 2 м. | п.м/кг | 206/1495,55 |
| 5 | Демонтаж трубопровода 114х2,8 на отм.11.100 м с резкой на части на металлолом по 2 м. | п.м/кг | 265/2035,19 |
| 6 | Демонтаж трубопровода 159х3.2 на отм.11.100 м с резкой на части на металлолом по 2 м. | п.м./кг | 33/405,9 |
| Итого |  |  | 10103,49 кг. |

| № п/п | Перечень материалов | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропан-бутан | кг | 14,29 |
| 2 | Кислород | м3 | 103,1 |

Дефектная ведомость № 20-04-14/ 375

На демонтаж ШМА

Объект: корпус ПВАиЦ в осях И-Ж/34-46

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж ШМА в осях: Ж/34-36; Ж/38-45; И/34-35; И-Ж/34 | м./кг | 90/3600 |

2.3 Требования к последовательности выполнения работ:

2.3.1 Работы выполняются в соответствии со сроками, указанными в п.1.2.

2.4 Требования к применяемым строительным материалам с указанием чьи материалы и оборудование используются:

2.4.1 Материалы, инструменты, оборудование поставляются Исполнителем.

2.4.3 За 2 дня до завоза материалов Исполнитель обязан предупредить Заказчика о приезде, направив письмо, с указанием перечня завозимых материалов и инструментов.

2.4.2 Все материалы должны иметь сертификаты и изготовлены в соответствии с требованиями действующих ГОСТ. Ввоз материалов на территорию предприятия разрешается только при наличии сертификатов.

2.5 Требования по гарантийному сроку на результат работ:

2.6 Перечень необходимых разрешений и документов:

2.6.1 Согласно п. 1.5.8 ТЗ

2.7 Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ:

2.7.1 Итоговая документация оформляется в виде акта выполненных работ.

2.7.2 Акт выполненных работ подписывается после выполнения работ.

2.8 Возможность привлечения субподрядчиков и ограничения выполнения ими работ:

2.8.1 Исполнитель все работы по демонтажу должен выполнять самостоятельно.

2.9 Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой):

2.9.1 Не требуется.

2.10 Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации:

2.10.1 Не требуется.

Главный энергетик			           			Р.А. Мадьяров